Акціонерне товариство «Укртелеком» 
бульв. Т. Шевченка, 18 м.

Київ, 01601, Україна

Тел.: +380 44 246 57 10

Факс: +380 44 234 39 57

Найменування об’єкту будівництва____________

Поштова/будівельна адреса______

Замовник ____________

Вид будівництва _______

# ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _______ від ____________.

# видані _____________філією АТ «Укртелеком» (далі – Філія) __________________________________________________________________________________

# (зазначити замовника)

(далі – Замовник) на проектування та будівництво мережі електронних комунікацій в тому числі мереж проводового радіомовлення з використанням проектованої інфраструктури будинкової розподільної мережі нового багатоквартирного житлового будинку(На генеральному плані,  кадастровий номер земельної ділянки--вказати) _________________________________________________________________________

на вул. ____________________________________ буд.__________ у м. ____________________.

Назва об’єкта: «________________________________________________________________на вул. ______________________, буд._______ у м. _______________».

(проводове радіомовлення)

| 1. Підстави для видачі технічних умов | Письмовий запит від ____________________(назва суб’єкта господарювання) від __________.202_ р. №_______. |
| --- | --- |
| 2. Мета | Проектування мереж електронних комунікацій для надання телекомунікаційних послуг (проводове радіомовлення) для об’єкту «____________________________________» |
| 3. Умови проектування та будівництва | 3.1. Розробку робочого проекту на будівництво мережі проводового радіомовлення з використанням проектованої інфраструктури будинкової розподільної мережі нового багатоквартирного житлового будинку в м. ________ повинна здійснювати особа, яка має відповідний класифікаційний сертифікат проектувальника. 3.2. Розробити проектну документацію із влаштування мережі проводового радіомовлення з використанням інфраструктури будинкової розподільної мережі відповідно до цих технічних умов згідно вимог ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, ДБН В.2.2.-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» та ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Зі змінами № 1 та № 2. 3.3. Зазначені ТУ можуть бути реалізовано виключно при отриманні відповідних ТУ на винос (перенесення) лінійно-кабельних споруд (кабельної каналізації АТ «УКРТЕЛЕКОМ», кабелів електронних комунікаційних мереж АТ «Укртелеком» та інших власників, кабелепроводів, оглядових пристрої (ОП), розподільчих шаф (РШ), кабельних ящиків (КЯ), активних розподільчих шаф (АРШ) з ділянки забудови (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) або ТУ на розробку проектно-кошторисної документації зі збереження лінійно-кабельних споруд під час будівництва (в разі нової забудови). |
| 4. Основні обсяги робіт | 4.1.Розробити проект зовнішніх мереж зв’язку для організації послуг проводового радіомовлення, яким передбачити: 4.1.1. Будівництво та облаштування оглядових пристроїв та трубопровід на ділянці від колодязя ККЕ до будівлі та кабельний підземний ввод в будинок (ввідний кабельний блок у будинок) при умові наявності передбачених проектом будинку тунелів і технічних підвалів. У випадку відсутності передбачених проектом будинку тунелів і технічних підвалів, передбачити проектом захищений від механічних ушкоджень відкритий ввод кабелю з трубопроводу ККЕ через стіну будівлі. При організації вводу в будівлю повітряним шляхом, передбачити встановлення на даху трубостійку РС-2. Трубостійка РС-2 підлягає заземленню з під’єднанням до загальної системи блискавкозахисту (опір заземлення не більше 10 Ом). Кількість та об’єми визначити на етапі проектування з урахуванням 100% проникнення послуг проводового радіомовлення. 4.1.2. У приміщеннях будівлі передбачити канали або систему кабельних коробів, які забезпечують захист від механічних ушкоджень, для прокладання міжповерхових кабелів та кабелів між під’їздами будинку та стояки. Проектом передбачити канали або кабельні короби до житлових приміщень будівлі та кабельний ввод в ці приміщення. 4.1.3 Встановити антивандальну шафу: - на технологічному поверсі при організації вводу в будівлю повітряним шляхом та змонтувати в ній абонентський понижуючий трансформатор 240В/30В ТАМУ-25. Антивандальна шафа повинна бути підключена до загальної системи заземлення будівлі. - в технологічному приміщенні при організації вводу в будівлю по трубопроводу ККЕ, змонтувати в ній абонентський понижуючий трансформатор 240В/30В ТАМУ-25. Антивандальна шафа повинна бути підключена до загальної системи заземлення будівлі. - Захисне заземлення шаф виконати відповідно до вимог ПУЕ, глава 1.7, ДСТУ Б В.2.5-82:2016, КСТ 2.8.061-2011 «Заземлення технічних засобів телекомунікацій» та відомчим нормам технологічного проектування «Електроустановки підприємств та споруд зв'язку України». - У новій шафі встановити фідерно-абонентський підсилювач типу ФАП-0,1. - Виконати підключення підсилювача до існуючої мереж АТ «Укртелеком», для чого прокласти кабель з мідними жилами від найближчого РШ(РК) .- вказати номер та адресу. - Підключення до мережі АТ “Укртелеком” виконати: - при організації вводу мережі в будівлю по ККЕ – кабелем КСПП 1х4х1,2 або МРМПе 2х1,2. Траса прокладання кабелю по ККЕ АТ “Укртелеком” до точки підключення визначається додатково. - при організації вводу з повітряної лінії – встановити трубостійки РС-2 по всій тарасі, прокласти біметалевий провід БСА 5,1мм з товщиною алюмінієвого шару не менше 0,55 мм. Підключення понижуючого трансформатора ТАМУ-25 виконати кабелем ПРППМ 2х1,2. Траса повітряної лінії визначається додатково. |
| 5. Умови прокладання кабелю | 5.1. Прокладання кабелю по існуючим мережам електронних комунікацій (каналам кабельної каналізації електронних комунікацій) виконати на підставі окремих ТУ, отриманих від володільців даних комунікацій. 5.2. Роботи по трасі прокладання кабелю на ділянках кабельної каналізації, які не належать АТ «Укртелеком», Замовник узгоджує самостійно з власником цієї кабельної каналізації за наявності оформлення легального приєднання саме цих ділянок кабельної каналізації до ККЕ АТ «Укртелеком». |
| 6. Умови організації приєднання елементів новобудови до існуючих мереж електронних комунікацій | Для організації приєднання збудованих елементів, а саме кабельних введень, оглядових пристроїв, тощо до існуючих лінійно кабельних споруд (каналів кабельної каналізації електронних комунікацій) необхідно отримати ТУ на приєднання від володільця даних комунікацій. |
| 7. Інші умови | 7.1. Технічні умови вважаються виконаними після виконання робіт у повному обсязі згідно з цими технічними умовами та проектною документацією. 7.2. Вибір і узгодження траси будівництва лінійно-кабельних споруд (ЛКС) здійснити згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в обов’язковій присутності представника ____________філії АТ «Укртелеком». 7.3. Трасу проходження проектованих ЛКС погодити з усіма зацікавленими організаціями, а також в Управлінні архітектури та містобудування м. ___________. 7.4. Розроблений проект необхідно надати на погодження у ______________ філію АТ «Укртелеком» до початку виконання робіт. - Погодження проектної документації згідно з виданими технічними умовами проводиться філією АТ «Укртелеком» на платній основі відповідно до діючих тарифів. - Один примірник погодженого робочого проекту в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) надати до ______________філії АТ «Укртелеком» для здійснення технічного нагляду за будівництвом. - Всі роботи в охоронній зоні лінійно-кабельних споруд АТ «Укртелеком» виконувати згідно вимог «Правил охорони ліній електрозв’язку» та «Умов проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електрозв’язку» (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 із змінами та доповненнями), у відповідності до погодженої проектної документації і в обов’язковій присутності представника ______________філії АТ «Укртелеком». - Комплекс заходів з будівництва об’єкту буде вважатися закінченим після здійснення в повному обсязі робіт у відповідності до проектної документації і виконання даних технічних умов, приймання виконаних робіт приймальною комісією та затвердження і підписання обома сторонами відповідного акту. - Технічний нагляд за проведенням робіт в охоронній зоні ліній електрозв’язку (на всіх етапах проектування та будівництва) здійснюється технічним персоналом виробничого підрозділу філії АТ «Укртелеком» на платній основі за діючими на час виконання робіт тарифами. - Дані технічні умови передбачають орієнтовний обсяг робіт. Фактичний обсяг робіт визначається при проектуванні. - Дані технічні умови є обов’язковими для розробки робочого проекту, але не є дозволом на проведення будь-яких будівельних робіт в охоронній зоні ліній електрозв’язку. - При проведенні будівельно-монтажних робіт забезпечити повне збереження існуючих споруд АТ «Укртелеком» у відповідності до окремих ТУ. - В разі потрапляння існуючих лінійно-кабельних споруд АТ «Укртелеком» під ділянку забудови об’єкту, реалізація даних технічних умов можлива лише після отримання та виконання технічних умов на винесення існуючих телекомунікаційних мереж із зони (плями) забудови та/або технічних умов на захист існуючих лінійно-кабельних споруд зв’язку під час виконання будівельних робіт. - В 30-ти денний термін після завершення робіт, що вказані в цих технічних умовах, надати ______філії АТ «Укртелеком» комплект виконавчої документації в об’ємі згідно вимог «Керівний документ з прийняття в експлуатацію лінійних споруд зв’язку та проводового мовлення» - К., Зв’язок, 1997. в паперовому та електронному вигляді в форматі .pdf. |
| 8. Заходи з протипожежної безпеки | Під час виконання будівельно-монтажних робіт на лініях зв`язку та устаткування повинні виконуватись вимоги пожежної безпеки відповідно до: - Кодексу «Про цивільний захист» N 5403-VI ( 5403-17 ) від 02.10.2012 НАКАЗ 30.12.2014 № 1417 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 р. за № 252/26697; - НАПБ В.01.053-2016\520 ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”; - «Правила пожежної безпеки на об`єктах зв`язку України»; - ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». |
| 9. Заходи з охорони навколишнього середовища | При будівництві лінійних споруд використовувати будівельні матеріали, які не виявляють шкідливих впливів на навколишнє середовище. Під час будівництва лінійно-кабельних споруд відходами являються: обрізки кабелю і звичайне сміття. Звичайне сміття вивезти на загальноміське звалище. Відходи, що виникли при монтажі кабелів повинні бути зібрані виконавцем робіт в окрему коробку або поліетиленовий пакет, в установленому місцевою санепідемстанцією порядку, і вивезені у місця, призначені для утилізації відходів, які вміщують полімерні матеріали. |
| 10. Заходи з радіаційного контролю при будівництві | Кабель, що передбачається для прокладання, повинен виготовлятися із матеріалів, які не включають радіоактивних елементів та повинен мати виданий у встановленому законодавством порядку документ про відповідність. Як в період будівництва, так і в період експлуатації, лінійно-кабельні споруди електрозв’язку не мають створювати радіаційних випромінювань і згідно з ДБН А.2.2-1:2021 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд», не включені в перелік об`єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку. |
| 11. Термін дії технічних умов | Термін дії технічних умов згідно з частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. |

Додатки:

Графічні матеріали: (у разі замовлення послуги):

Розробив/Виконавець:            ________________________________ Виконавець І.П.(П.І.Б)

(підпис)

Начальник

Технічної служби __________________________________________ філії АТ «Укртелеком»

(підпис)

Затверджено :

Заступник

Генерального директора

з корпоративних відносин      ___________________________________ Коломоєць І.В.

((підпис) / КЕП