Акціонерне товариство «Укртелеком» 
бульв. Т. Шевченка, 18 м.

Київ, 01601, Україна

Тел.: +380 44 246 57 10

Факс: +380 44 234 39 57

Найменування об’єкту будівництва____________

Поштова/будівельна адреса(за відсутності кадастровий № ділянки)  ______

Замовник____________

Вид будівництва _______

# ТЕХНІЧНІ УМОВИ_______ від ____________.

# видані _____________філією АТ «Укртелеком» (далі – Філія)_________________________

# _____________________________________________________________________________           (зазначити замовника)

(далі – Замовник) на  винос (перенесення) лінійно-кабельних споруд (кабельної каналізації АТ «УКРТЕЛЕКОМ», кабелів електронних комунікаційних мереж АТ «Укртелеком» та інших власників, кабелепроводів, оглядових пристрої (ОП), розподільчих шаф (РШ), кабельних ящиків (КЯ), активних розподільчих шаф (АРШ)  з ділянки забудови (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення)

# на вулиці _______________, _______в місті___________.

| 1. Підстави для видачі технічних умов | Письмовий запит _________________(назва суб’єкта господарювання) від __________20___ р. № ______________ |
| --- | --- |
| 2. Мета | Перенесення лінійно-кабельних споруд (кабельної каналізації електронних комунікаційних мереж (ККЕ) АТ «УКРТЕЛЕКОМ», кабелів електронних комунікаційних мереж АТ «Укртелеком» та інших власників, кабелепроводів, оглядових пристрої (ОП), розподільчих шаф (РШ), кабельних ящиків (КЯ), активних розподільчих шаф (АРШ) з ділянки забудови (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення). |
| 3. Місце забудови (реконструкції) | 3.1. Лінійно-кабельні споруди (кабелепроводи, ОП, РШ, КЯ, АРШ тощо), які знаходяться за адресою: м. __________ вул.___________ [необхідно надати перелік оглядових пристроїв, кабелепроводів, РШ, КЯ, АРШ тощо та їх технічні характеристики: тип кабельних колодязів зв’язку (ККЗ), профіль каналів, кількість кабелів в каналах тощо]_____________________________________________ 3.2. Схема кабельної каналізації, профіль існуючих каналів, перелік кабелів в каналах, їх типи, діаметри з зазначенням власників, буде видано в табличному вигляді в додатку до ТУ(за необхідністю). |
| 4. Умови проектування та будівництва | 4.1. Розробку робочого проекту на будівельно-монтажні роботи з перенесення лінійно-кабельних споруд (кабелепроводів та ОП, РШ, КЯ, АРШ тощо) ______________ філії АТ «Укртелеком» в м. ________ повинна здійснювати особа яка має відповідний класифікаційний сертифікат проектувальника. 4.2. Розробити робочий проект на перенесення лінійно-кабельних споруд згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво", а також відповідно вимогам нормативних документів щодо оформлення комплектів робочих креслень та дотримання галузевих будівельних норм (ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації, ДСТУ Б А.2.4-40:2009 СПДБ. Телекомунікації. Проводові засоби зв'язку. Умовні графічні позначення на схемах та планах, «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ. ПРОВОДОВІ ЗАСОБИ ЗВ'ЯЗКУ. Робочі креслення ДСТУ Б А.2.4-42:2009», ГБН В.2.2-34620942-002:2015 Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування) та Стандарту АТ Укртелеком 1.6.105-2020 (Додаток 1, за потреби може бути наданий додатково). 4.3. Робочий проект повинен містити: - план траси будівництва (докладання) кабельної каналізації на інженерно-топографічному плані в масштабі 1:500; - поздовжній профіль каналізації в масштабі: по горизонталі - 1:500; по вертикалі - 1:100; - місце облаштування перенесених РШ, КЯ, АРШ тощо (в разі потрапляння даних споруд в пляму забудови). 4.4. На робочих кресленнях повинна бути інформація щодо: - траси проектованої кабельної каналізації, існуючі та проектовані наземні та підземні комунікації з їх прив'язкою до постійних орієнтирів; - ємності блоків кабельної каналізації; - розмірів траншей із зазначенням глибини прокладання кабельної каналізації; - номерів і типів запроектованих колодязів (нумерацію проектувальник має узгоджувати з ЦМД відповідної філії); - прив'язки колодязів; - відстані між колодязями; - обсягів робіт - додаткових відомостей щодо облаштування місця для перенесення РШ, КЯ, АРШ тощо в разі потрапляння їх в пляму забудови. |
| 5. Основні обсяги робіт | Робочим проектом передбачити наступні технічні заходи: [Необхідно детально описати увесь обсяг робіт, що необхідно виконати для перенесення телекомунікаційних споруд з ділянки забудови (реконструкції)]. Додати пункт про обов’язковість побудови кабельного введення (КВ) від ККЕ УКТ в об’єкт, що будується, один а краще два канали (залежить і від розмірів/масштабів будови]. - наведений обсяг робіт необхідно вказувати на геопідоснові (орієнтовні місця встановлення ККЗ, тип ККЗ, кількість каналів між оглядовими пристроями, розміщення РШ, КЯ, АРШ тощо) - погодити в власниками кабелів індивідуальні схеми їх перенесення з плями забудови. |
| 6. Організація виконання робіт | 6.1. Робочий проект на перенесення лінійно-кабельних споруд з ділянки забудови (реконструкції) замовнику потрібно узгодити з ___ філією АТ «Укртелеком», із землевласниками та усіма зацікавленими організаціями-власниками інженерних мереж (включаючи власників електронних комунікаційних мереж). 6.2. Перед початком робіт необхідно отримати письмовий дозвіл ____________ філії АТ «Укртелеком» на виконання робіт згідно з узгодженою проектною документацією. Дозвіл надається після оплати послуги технічного нагляду за роботою сторонньої організації при виконанні робіт в ККЕ та надання примірника робочого проекту в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) 6.3. Будівельно-монтажні роботи з перенесення лінійно-кабельних споруд з ділянки забудови __________ філії АТ «Укртелеком» в м. __________ виконати згідно із чинними нормативними документами, ДБН А.3.1-5-2016 та проводити під наглядом фахівця з технічного нагляду філії та представників власників кабелів, що підлягають перенесенню. 6.4. Технічні умови вважаються виконаними після проведення робіт у повному обсязі згідно з цими технічними умовами . При виявленні підземних комунікацій в зоні будівництва, які не враховані в даних ТУ, передбачити їх перенесення з попереднім погодженням з власниками мереж. В разі пошкодження комунікацій поза межами зони будівництва передбачити їх відновлення за рахунок замовника. |
| - Документація | На збудовані (реконструйовані) лінійно-кабельні споруди Замовник зобов’язаний передати _____________філії АТ «Укртелеком» наступну документацію: 7.1. Матеріали щодо вибору та попереднього погодження траси перенесення лінійно-кабельних споруд. 7.2. Комплект проектної документації, погодженої та затвердженої у встановленому законодавством України та будівельними нормами та стандартами порядку в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf). 7.3. Виконавчу зйомку (геодезичну, координати кутів поворотів траси кабелю) масштабу 1:500 на цифровому носії згідно вимог ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва», ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 17.10.2012 № 1051. 7.4. Комплект виконавчої документації, оформлений відповідно до вимог ДСТУ Б А.2.4.-42:2009 та Стандарту АТ “Укртелеком” 1.6.105-2020 (додаток 1). (Додаток 1, за потреби надсилається Замовнику додатково). 7.5. Довідку щодо реєстрації виконавчої геодезичної зйомки побудованих комунікацій (масштаб 1:500) у відповідній установі містобудування та архітектури [назва установи зазначається при підготовці ТУ] . |
| 8. Інші умови | 8.1. Термін дії технічних умов згідно з частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. Зміни до технічних умов можуть вноситися тільки за згодою замовника. 8.2. Передати _________ філії АТ «Укртелеком» на баланс та у власність перенесені (реконструйовані) у відповідності з проектною документацією лінійно-кабельні споруди. |

Додатки:

Стандарт АТ “Укртелеком” 1.6.105-2020 – 1 примірник. (за потреби надсилається Замовнику додатково).

Графічні матеріали (за потреби): Ділянка траси ККЕ, орієнтовна трасса проходження ККЕ після винесення, тощо

Розробив/Виконавець:               _____________________________ 	Виконавець І.П.(П.І.Б)

(підпис)

Начальник

Технічної служби			 _______________________Начальник І.П.(П.І.Б)філії

АТ «Укртелеком»

(підпис)

Затверджено :

Заступник

Генерального директора

з корпоративних відносин      	____________________________ Коломоєць І.В.

(підпис / КЕП)