Акціонерне товариство «Укртелеком» 
бульв. Т. Шевченка, 18 м.

Київ, 01601, Україна

Тел.: +380 44 246 57 10

Факс: +380 44 234 39 57

Найменування об’єкту будівництва___________

Поштова/будівельна адреса(за відсутності кадастровий № ділянки)   ______

Замовник ____________

Вид будівництва _______

# ТЕХНІЧНІ УМОВИ № _______ від ____________.

# видані _____________філією АТ «Укртелеком» (далі – Філія) __________________________________________________________________________________

# (зазначити замовника)

# (далі – Замовник) на розробку проектно-кошторисної документації зі збереження лінійно-кабельних споруд під час будівництва, (Вказати адресу(и), кадастровий № ділянки, назву об’єкту будівництва, тощо на ділянках що знаходяться в межах охоронних зон)

| 1. Підстави для видачі технічних умов | Письмовий запит від ____________________(назва суб’єкта господарювання) від __________202_ р. №_______. |
| --- | --- |
| 2. Мета та ділянка(и) виконання робіт/існуючих споруд ЛКС та кабелів зв’язку | Збереження лінійно-кабельних споруд під час будівництва/виконання робіт в межах охоронних зон мереж АТ «Укртелеком» для об’єкту «____________________________________». |
| 3. Умови проектування та будівництва | 3.1. Розробку робочого проекту на збереження лінійно-кабельних споруд під час будівництва повинна здійснювати особа, яка має відповідний класифікаційний сертифікат проектувальника. 3.2. Розробити проектну документацію у відповідності до діючих нормативних актів, а також відповідно до цих технічних умов згідно вимог ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування», ДБН В.1.1-7:2016 “Пожежна безпека об’єктів будівництва”, ДБН В.2.2.-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення» та ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво». Зі змінами. ( Додати необхідні посилання на нормативні документи за потреби) |
| 4. Основні обсяги робіт та перелік заходів які необхідно передбачити | 4.1.Розробити проект на збереження лінійно-кабельних споруд під час будівництва (зазначити вид робіт якщо не будівництво), яким передбачити: 4.1.1. Глибину залягання кабелю, траси проходження, розташування ЛКС, і т.д. 4.1.2. Трасу кабелю електрозв'язку, точки перетинів кабелю електрозв'язку з інженерними комунікаціями тощо необхідно позначити замірними попереджувальними знаками; 4.1.3. У випадку попадання побудованої т/каналізації під проїзджу частину дороги (заїзна кишеня) передбачити захист каналів т/каналізації, кабелі електрозв'язку захистити футлярами та накрити з/б плитами. 4.2. Представникам виробничого підрозділу ____________Філії разом з представниками Замовника визначити точне місцезнаходження підземних кабелів та інших споруд кабельних ліній по всій довжині кабельної лінії зв'язку (далі КЛЗ) у зоні проведення робіт за технічною документацією з наступним уточненням траси кабелешукачем і обов'язковим шурфуванням; 4.3. Уточнену трасу КЛЗ в зоні виконання робіт позначити постійними або тимчасовими попереджувальними знаками, які встановлюються на прямолінійних ділянках траси через 15-20 м та вішками через кожні 5 м, крім того, на відхиленнях від осі траси більш ніж на 0,5 м. на всіх поворотах, а також на межі розриття ґрунту, де роботи повинні виконуватись тільки вручну. 4.4. До позначення траси КЛЗ знаками і вішками та оформлення зазначеного вище акту проведення будівельних та земляних робіт в охоронній зоні КЛЗ забороняється. (КОНКРЕТИКУ РОЗПИСАТИ!!!!) В ТУ необхідно детально описати всі елементи мережі, які потрапляють в ділянку будівництва чи виконання робіт що можуть призувести до пошкодження ККЕ та всі заходи, які необхідно виконати для зберігання з урахуванням конкретної ділянки, наприклад підняти горловини, забезпечити дренаж чи гідроізоляцію, можливо накрити на період виконання робіт розвантажувальними плитами. При цьому в ТУ повинно бути зазначено номери ОП, як проходить траса, які заходи виконати в місцях перетину, додати до ТУ Додаток з картою з ЕТОС і поміткою таких тощо |
| 5. Інші умови | 5.1. Перед початком робіт скласти та підписати Акт про уточнення траси КЛЗ і передачу на зберігання представникам виконавця робіт кабелю на трасі, замірних стовпчиків, попереджувальних знаків, віх, що перебувають у зоні будівництва (проведення робіт) та позначають трасу КЛЗ шляхом укладання відповідного Договору. 5.2. Технічні умови вважаються виконаними після виконання робіт у повному обсязі згідно з цими технічними умовами та проектною документацією. 5.3. Вибір і узгодження рішень по захисту лінійно-кабельних споруд (ЛКС) здійснити згідно з вимогами ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» в обов’язковій присутності представника ____________філії АТ «Укртелеком». - Розроблений проект необхідно надати на погодження у ______________ філію АТ «Укртелеком» до початку проведення робіт. - Погодження проектної документації згідно з виданими технічними умовами проводиться філією АТ «Укртелеком» на платній основі відповідно до діючих тарифів. - Один примірник погодженого робочого проекту надати до ______________філії АТ «Укртелеком» для здійснення технічного нагляду за будівництвом в паперовому та електронному вигляді (формат.pdf) - Всі роботи в охоронній зоні лінійно-кабельних споруд АТ «Укртелеком» виконувати згідно вимог «Правил охорони ліній електрозв’язку» та «Умов проведення робіт в межах охоронних зон кабельних і повітряних ліній електрозв’язку» (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.1996 № 135 із змінами та доповненнями), у відповідності до погодженої проектної документації і в обов’язковій присутності представника ______________філії АТ «Укртелеком». - Комплекс заходів з захисту буде вважатися закінченим після здійснення в повному обсязі робіт що можуть призвести до пошкодження ЛКС чи кабелів та у відповідності до проектної документації і на виконання даних технічних умов, приймання виконаних робіт приймальною комісією та затвердження і підписання обома (за участі представника Укртелекому) сторонами відповідного акту. - Технічний нагляд за проведенням робіт в охоронній зоні ЛКС та кабелів (на всіх етапах проектування та будівництва) здійснюється технічним персоналом виробничого підрозділу філії АТ «Укртелеком» на платній основі за діючими на час виконання робіт тарифами. - Дані технічні умови передбачають орієнтовний обсяг робіт. Фактичний обсяг робіт визначається при проектуванні. - Дані технічні умови є обов’язковими для розробки робочого проекту, але не є дозволом на проведення будь-яких будівельних робіт в охоронній зоні ліній електрозв’язку. - При проведенні будівельно-монтажних робіт забезпечити повне збереження існуючих ЛКС АТ «Укртелеком». - При необхідності додати пункти та розписати/зазаначити необхідні дії які необхідно виконати з метою захисту |
| 6. Термін дії технічних умов | Термін дії технічних умов згідно з частиною сьомою статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» є чинними до завершення будівництва об'єкта незалежно від зміни замовника. |

Додатки:

Графічні матеріали: (у разі замовлення послуги):

Розробив/Виконавець:            ________________________________ Виконавець І.П.(П.І.Б)

(підпис)

Начальник

Технічної служби ______________________________________     Начальник І.П.(П.І.Б)філії

АТ «Укртелеком»

(підпис)

Затверджено :

Заступник

Генерального директора

з корпоративних відносин      ___________________________________ Коломоєць І.В.

((підпис) / КЕП)